# Starling 2 기술 문서

ModalAI Starling 2 / VOXL 2 시스템 구조 및 소프트웨어 스택

2026-09-02

Table of Contents

이 문서는 ModalAI 공식 문서(docs.modalai.com), voxl-public GitLab, ModalAI 포럼, PX4 공식 문서를 근거로 작성했습니다. “우리 드론”에 해당하는 값은 [확인 필요]로 표시했으니 voxl-version, voxl-inspect-sku, voxl-inspect-services 결과로 채워 넣으세요. 공식 자료에서 확인되지 않은 항목은 (미확인)으로 표시했습니다.

# 시스템 개요

## 하드웨어 구성

Starling 2는 ModalAI의 실내 비행용 플래그십 개발 드론입니다(1세대 Starling은 EOL). 공식 데이터시트 사양:

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 오토파일럿/컴퓨트 | VOXL 2 (M0054) + 프런트엔드 보드 M0173 |
| 카메라 구성 | C26: IMX412(hires) + PMD ToF + AR0144 ×2 (tracking 전방/하방) / C27: IMX412 + ToF + AR0144 ×3 |
| 이륙 중량 | 285 g (배터리 제외 182 g) |
| 크기 | 대각 230 mm, 3 mm 카본 프레임 |
| 모터 / 프롭 | 1504 3000 KV / 120 mm 접이식 |
| ESC | ModalAI 4-in-1 Mini ESC (M0129, 전원 모듈 내장) |
| 비행 시간 | > 35분 |
| 배터리 | Sony VTC6 3000 mAh 2S Li-Ion 18650 (XT30) 또는 동급 2S 18650 팩 |
| GPS/자력계 | u-blox M10 (J19, 야외용) |
| RC 수신기 | 915 MHz ELRS (M0184) 또는 2.4 GHz Ghost Atto |
| WiFi | Alfa Networks AWUS036EACS (USB) |

참고로 Starling 2 Max는 C28/C29 구성(IMX412 ×2, AR0144 ×2, ToF 선택), 566 g, 4S(2S ×2 직렬), 180 mm 프롭으로 완전히 다른 체급입니다.

## 소프트웨어 스택

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 사용자 코드: MAVSDK Python / QGroundControl / voxl-portal(웹) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ voxl-mavlink-server (UDP 14550 GCS) ── voxl-vision-hub (14551)│
│      │ MAVLink                              │ ODOMETRY/VOA    │
│ voxl-px4 (PX4 1.14 ModalAI fork, apps proc + SLPI DSP 센서)   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ MPA 서비스: voxl-camera-server · voxl-imu-server ·             │
│   voxl-open-vins-server(또는 voxl-qvio-server) · voxl-tag-    │
│   detector · voxl-cpu-monitor · voxl-portal · voxl-logger ·   │
│   voxl-streamer · voxl-tflite-server · voxl-mapper(옵션)      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ libmodal_pipe (/run/mpa/*)  ·  systemd                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ubuntu 18.04 / Linux 4.19 (aarch64)  ·  Python 3.6.9          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

- VOXL SDK = voxl-suite 메타패키지(모든 voxl-* 패키지) + 시스템 이미지 + 설치 스크립트. 개별 apt upgrade가 아니라 SDK 전체를 플래시하는 방식으로 관리됩니다.

- 버전 흐름: SDK 1.0(2023) → 1.4(2025-01) → 1.5(2025-06) → 1.6.x(현행 안정판, 1.6.6 = 2026-07-10) → 1.7 베타. Starling 2는 SDK 1.6.4 이상 권장. 시스템 이미지: 1.8.06(SDK 1.6.0~1.6.3) → 1.8.08(SDK 1.6.4~1.6.6).

- PX4: ModalAI 포크(github.com/modalai/px4-firmware, 브랜치 voxl-dev), SDK 1.6.x 기준 PX4 1.14.0-8.x.

- VIO: SDK 1.4.0부터 voxl-open-vins-server 제공, SDK 1.6.2 이후 기본 VINS 솔루션이 Open-VINS(QVIO는 여전히 선택 가능).

## 우리 드론 SKU 분석

SKU 형식: MRB-D0014-4-V1-CXX-TX-M22-X0

| 필드 | 의미 | 우리 값 |
| --- | --- | --- |
| MRB-D0014 | 제품군 = Starling 2 | D0014 |
| 4 | 컴퓨트 보드 = VOXL 2 | 4 |
| V1 | 하드웨어 리비전 | [확인 필요] |
| C26 / C27 | 카메라 구성 (AR0144 2개 / 3개) | [확인 필요] |
| T7 / T9 | RC: T7 = ELRS 915 MHz, T9 = Ghost 2.4 GHz | [확인 필요] |
| M22 | 모뎀 = WiFi 동글 | M22 |

확인 명령:

cat /data/modalai/sku.txt      # SKU 원문
voxl-inspect-sku               # 파싱된 SKU
voxl-version                   # 시스템 이미지, 커널, voxl-suite 버전, HW 플랫폼

SKU를 바꾸거나 잘못 잡혔을 때는 voxl-configure-sku --wizard → voxl-configure-mpa (extrinsics/카메라/IMU/PX4 파라미터를 SKU에 맞게 일괄 재설정) → 전원 재인가.

우리 드론의 중요 결론: 스테레오 카메라가 없다(개별 AR0144 트래킹 카메라 + ToF 구성). 따라서 voxl-dfs-server(스테레오 깊이)는 사용할 수 없고, 장애물 감지는 ToF 하나에 의존합니다.

# 핵심 시스템

## VOXL2 (컴퓨트 보드)

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| SoC | Qualcomm QRB5165, 8코어(최대 3.091 GHz), Adreno 650 GPU, NPU 15 TOPS |
| 메모리/저장 | 8 GB LPDDR5 / 128 GB 플래시 |
| 크기/무게 | 70 × 36 mm / 16 g |
| 전원 | 5 V ±5 %, 서지 6 A 필요 (J4) |
| 카메라 입력 | 4-lane MIPI CSI ×6 (J6/J7/J8 그룹당 2포트) |
| 주요 커넥터 | J2 팬(5 V + PWM) · J4 전원/배터리 모니터 I2C · J9 USB-C(ADB) · J18 ESC UART · J19 GNSS UART + 자력계 I2C + RC UART |
| 온보드 IMU | ICM-42688P ×2 — IMU0(SLPI DSP → PX4, 파이프 imu_px4), IMU1(앱 프로세서 /dev/spidev3.0, 파이프 imu_apps) |
| 온보드 기압계 | BMP388 + ICP-10100 (SLPI, PX4용) |
| 자력계 | 온보드 없음(J19 외장 — Starling 2는 GPS 모듈에 포함) |

- PX4의 센서 처리는 SLPI(센서 DSP) 에서, PX4 본체와 나머지 서비스는 앱 프로세서(Linux) 에서 돕니다.

- 발열: 약 90 °C부터 클럭 스로틀링. ModalAI는 “공기 흐름이 가장 큰 변수”라고 명시하며, 비행 중에는 프롭 바람으로 충분하지만 벤치에서는 J2 팬 또는 외부 팬이 필요합니다. voxl-fan on|slow|off, 기본은 voxl-cpu-monitor가 자동 제어.

## PX4 (Flight Controller)

- 패키지/서비스 voxl-px4: PX4를 Linux 서비스로 실행. 설정 파일 /etc/modalai/voxl-px4.conf:

  - GPS=[NONE | AUTODETECT]

  - RC=[SPEKTRUM | CRSF_MAV | CRSF_RAW | GHST | M0065_SBUS | EXTERNAL | FAKE_RC_INPUT] — ELRS는 CRSF_RAW, Ghost는 GHST

  - ESC=[VOXL_ESC | VOXL2_IO_PWM_ESC] — Starling 2는 VOXL_ESC

  - logger 옵션(-e 추가 시 부팅부터 로깅)

- 파라미터: 기본값과의 차이만 /data/px4/param/parameters에 저장. 삭제하면 /etc/modalai/voxl-px4-set-default-parameters.config로부터 재생성(=공장 초기화). 캘리브레이션은 /data/px4/param/parameters_{gyro,acc,mag,level}.cal.

- 로그: /data/px4/log/sessNNN/logNNN.ulg (시동~해제 구간).

- 도구: px4-param show|set, px4-listener <uORB 토픽>, px4-commander check, px4-logger stop, px4-shell(미확인 이름).

- SKU별 프리셋 적용: voxl-configure-px4-params (voxl-configure-mpa가 호출), 위저드 voxl-configure-px4-params -w.

- QGC 연결: voxl-mavlink-server UDP 14550. SoftAP에서 PC는 192.168.8.10을 받으므로 기본 설정으로 바로 연결됨. Station 모드에서는 /etc/modalai/voxl-mavlink-server.conf의 primary_static_gcs_ip를 PC IP로 바꾸고 systemctl restart voxl-mavlink-server. USB-C로는 QGC 연결이 불가합니다.

## voxl-vision-hub

“VIO를 MAVLink odometry로 오토파일럿에 전달하고, 장애물 센서를 융합해 VOA를 수행하며, 온보드 자율 비행 동작을 제공”하는 핵심 서비스입니다.

- VIO 바디 프레임 → 중력 정렬 로컬 프레임(원점 = 이륙 지점의 무게중심, +Z 중력 방향)으로 변환해 PX4 ODOMETRY로 송신.

- 설정 /etc/modalai/voxl-vision-hub.conf 주요 필드(기본값):

| 필드 | 기본값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| en_vio | true | VIO 전달 |
| vio_pipe / secondary_vio_pipe | "qvio" / "ov" | 1차/2차 VIO 입력 파이프. Open-VINS 사용 시 "ov"가 실제 소스 [우리 값 확인 필요] |
| vio_warmup_s | 3.0 | VIO 워밍업 시간 |
| offboard_mode | figure_eight | off / figure_eight / follow_tag / trajectory / vfc / backtrack / wps |
| figure_eight_move_home | true | 8자 중심을 offboard 진입 지점으로 |
| en_voa | true | VOA 활성화 |
| voa_upper_bound_m / voa_lower_bound_m | −0.15 / 0.15 | 장애물 판정 높이 범위 |
| voa_memory_s | 1.0 | 장애물 기억 시간 |
| voa_pie_slices | 36 | OBSTACLE_DISTANCE 분할 수(10°) |
| voa_inputs[] | ≤ 6개 | type(point_cloud/tof/rangefinder), input_pipe, frame, max/min_depth, cell_size, threshold, x/y_fov_deg, conf_cutoff |
| robot_radius | 0.3 | trajectory 모드 충돌 반경 |
| en_tag_fixed_frame | false | AprilTag 기준 고정 프레임 |
| en_localhost_mavlink_udp | false | MAVSDK/MAVROS용 localhost UDP |
| localhost_udp_port_number | 14551 | 위 포트 |

- 퍼블리시 파이프: vvhub_body_wrt_local, vvhub_body_wrt_fixed, vvhub_aligned_vio, voa_pc_out, vfc. 구독: VIO 파이프, imu_apps, tag_detections, plan_msgs, mavlink 파이프.

- 도구: voxl-configure-vision-hub wizard|enable|disable, 디버그 voxl-vision-hub -c -o -b -d --debug_offboard(서비스 중지 후 포그라운드 실행).

- ModalAI 답변: vision-hub는 기본적으로 Seeker/Starling/Starling 2의 PMD ToF와 VL53L1CX 미니 거리계를 VOA 입력으로 소비하도록 설정되어 있음.

## MAVSDK / MAVLink

- voxl-mavlink-server: 네트워크 ↔ MPA ↔ 비행 컨트롤러 간 MAVLink 라우팅. 설정 /etc/modalai/voxl-mavlink-server.conf:

  - primary_static_gcs_ip "192.168.8.10", secondary_static_gcs_ip "192.168.8.11" (포트 14550, 동시 GCS 최대 16개)

  - 내부 포트: onboard_port_to_autopilot 14556, onboard_port_from_autopilot 14557, gcs_port_to_autopilot 14558, gcs_port_from_autopilot 14559

  - udp_mtu 512, gcs_timeout_s 4.5

- 퍼블리시 파이프: mavlink_onboard, mavlink_ap_heartbeat, mavlink_sys_status, mavlink_gps_raw_int, mavlink_attitude, mavlink_local_position_ned, imu_mavlink, px4_baro, rc_channels, rc_active, mavlink_to_gcs, mavlink_from_gcs, gcs_ip_list, mission.

- MAVSDK 온보드 연결 경로: vision-hub의 en_localhost_mavlink_udp: true → udp://:14551(localhost 전용). ModalAI 공식 방법은 Docker(voxl-configure-docker-support → gcr.io/modalai-public/voxl-mavsdk-python:v1.1, --net=host)이며, 우리는 네이티브 Python 3.6.9 + mavsdk==0.12.0(PyPI requires_python ≥ 3.6)으로 운용합니다. aarch64 휠에는 mavsdk_server 바이너리가 없어 서버를 별도 실행해야 합니다(메인 가이드 참고).

# 위치 추정

## Open-VINS (VIO)

- voxl-open-vins-server: OpenVINS 기반 MSCKF 추정기. 카메라 최대 3대 + IMU 융합, 동기/비동기 카메라 혼용 가능, 롤링/글로벌 셔터 혼용 가능. SDK ≥ 1.4.0.

- 설정 파일:

  - /etc/modalai/voxl-open-vins-server.conf — en_auto_reset true, imu_body_frame_mode true, auto_reset_max_velocity 20.0, auto_reset_min_features 1, takeoff_alt_threshold 0.5, quality_high_thresh 35, quality_low_thresh_good 14

  - /etc/modalai/vio_cams.conf — 카메라별 enable, name, pipe_for_tracking, is_occluded_on_ground, imu, cal_file

  - /etc/modalai/extrinsics.conf — IMU↔카메라 변환

- 입력: imu_apps(또는 imu_apps_body), tracking_front, tracking_down. 출력 파이프: ov(포즈/속도), ov_extended(공분산 포함), ov_status.

- 상태 머신: INITIAL / GOOD / BAD (히스테리시스). 움직이는 중에도 수십 ms 내 초기화(QVIO는 정지 상태 필요).

- 전환 절차: voxl-configure-qvio disable → voxl-configure-open-vins <camera_configuration> → systemctl restart voxl-open-vins-server. VIO 소스는 한 번에 하나만 활성화(둘 다 켜면 실패 사례).

- 점검: voxl-inspect-vins [-v -b -z -n](원시 출력), voxl-inspect-vio(기본 파이프 vvhub_aligned_vio; dt | T_imu_wrt_vio | RPY | features | quality % | state | error_codes), 리셋 voxl-reset-vins.

- 에러 코드: 0x1 COV_ERROR, 0x10 NO_FEATURES, 0x800 BAD_CAM_CAL 등. Open-VINS는 QVIO보다 캘리브레이션 품질에 민감합니다.

## EKF2 개요

PX4의 EKF2가 VIO(외부 비전, EV), 기압계, 거리계, IMU를 융합해 vehicle_local_position을 만듭니다. VIO 전용 실내 비행의 핵심 파라미터:

| 파라미터 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| EKF2_EV_CTRL | 15 | EV 융합 비트마스크: 수평 위치 + 수직 위치 + 속도 + yaw 모두 사용 (1.14에서 EKF2_AID_MASK 대체) |
| EKF2_HGT_REF | 3 | 고도 기준 = Vision |
| EKF2_GPS_CTRL | 0 | GPS 융합 끔 (EKF2_HGT_REF 설정 후에 적용해야 함) |
| EKF2_BARO_CTRL | 1 | 기압계 융합 |
| EKF2_RNG_CTRL / EKF2_RNG_DELAY | 1 / 50 ms | 하방 거리(ToF) 융합 |
| EKF2_OF_CTRL | 0 | 옵티컬 플로우 없음 |
| EKF2_MAG_TYPE | 5 | 자력계 사용 안 함 |
| EKF2_EV_QMIN | 16 | VIO 품질 하한 |
| EKF2_EV_NOISE_MD | 0 | 노이즈 파라미터 사용 |
| EKF2_EVP_NOISE / EKF2_EVV_NOISE / EKF2_EVA_NOISE | 0.1 / 0.1 / 0.1 | 위치/속도/자세 노이즈 |
| EKF2_EVP_GATE / EKF2_EVV_GATE | 5.0 / 3.0 | 이노베이션 게이트 |
| EKF2_EV_DELAY | 0.00 | VOXL이 타임싱크를 처리하므로 0 |

증상 판별: px4-listener vehicle_local_position에서 Z만 변하고 X/Y가 0 고정이면 VIO 자체가 아니라 EKF2가 EV를 융합하지 않는 것(파라미터 문제).

알려진 이슈: VOXL 2는 odometry를 MAV_FRAME_LOCAL_FRD로 보내는데, PX4 1.14에서 SYS_HAS_MAG 0이면 yaw 정렬이 NED EV에서만 이뤄져 “heading estimate invalid” 로 시동이 거부될 수 있음(PX4 이슈 #27031) → SDK 1.6 이상 사용 및 프리셋 적용으로 대응.

## PX4 파라미터 프리셋

프리셋 저장소: https://gitlab.com/voxl-public/voxl-sdk/utilities/voxl-px4-params (params/v1.14/). 디렉터리: platforms, EKF2_helpers, radio_helpers, voa_helpers, battery_helpers, fpv_helpers, voxl2_io_helpers, other_helpers, ci_helpers. voxl-configure-px4-params -w 위저드로 적용.

플랫폼 프리셋 platforms/D0014_Starling_2.params 주요 값: SYS_AUTOSTART 4001, MPC_THR_HOVER 0.34, MPC_THR_MAX 0.60, MPC_THR_MIN 0.07, VOXL_ESC_RPM_MIN/MAX 2000/15000, VOXL_ESC_BAUD 2000000, EKF2_IMU_POS_X/Y/Z 0.0043/0.0073/−0.016, EKF2_EV_QMIN 16, EKF2_HGT_REF 3, MC_ROLLRATE_MAX/MC_PITCHRATE_MAX 130, MC_YAWRATE_MAX 150(VIO 카메라 보호), MC_AIRMODE 0, IMU_GYRO_DNF_EN 1, MPC_TKO_RAMP_T 1.0, COM_SPOOLUP_TIME 2.0, MPC_TKO_SPEED 1.5, COM_DISARM_LAND 0.1, COM_DISARM_PRFLT 20.

### indoor_vio_missing_gps

- EKF2_helpers/indoor_vio_missing_gps.params: 위 “EKF2 개요” 표의 EKF2 블록과 동일하되, GPS/자력계 하드웨어가 없는 기체용으로 SYS_HAS_MAG 0, SYS_HAS_GPS 0, COM_ARM_WO_GPS 1을 설정합니다. 실내 전용 Starling 2에 적용하는 프리셋이며, /etc/modalai/voxl-px4.conf에 GPS=NONE을 함께 둡니다.

- 반대로 indoor_vio.params는 “VIO만 쓰지만 GPS/자력계가 물리적으로 존재하는” 기체용(SYS_HAS_MAG 1, SYS_HAS_GPS 1, COM_ARM_WO_GPS 1).

- 적용 후 재부팅하고 QGC 프리플라이트에서 “No valid local position estimate”가 사라지는지 확인합니다.

### 기타 프리셋

| 파일 | 용도 |
| --- | --- |
| EKF2_helpers/no_vio_or_gps.params | VIO/GPS 없이 Manual/Altitude만 |
| EKF2_helpers/outdoor_gps.params, outdoor_gps_baro.params | 야외 GPS 비행 |
| EKF2_helpers/vio_gps_baro.params | VIO + GPS 융합 |
| EKF2_helpers/outdoor_flow.params | 옵티컬 플로우 |
| EKF2_helpers/ekf2_universal_tweaks.params, ekf2_altitude_seeker.params, exposed_baro.params, shielded_baro.params | 공통 튠/기압계 노출 조건 |
| radio_helpers/Commando_8.params | ch1~4 롤/피치/스로틀/요, ch5 킬 스위치, ch6 비행모드: 앞 Manual(0) / 중간 Position(2) / 뒤 Offboard(7) |
| voa_helpers/voa_enable_indoor.params | MPC_POS_MODE 0, CP_DIST 1.0, CP_DELAY 0.0, CP_GUIDE_ANG 0.0, CP_GO_NO_DATA 1 |
| battery_helpers/* | 배터리 셀 수/전압 프리셋 |

## 좌표계 (NED)

| 프레임 | 정의 | 사용처 |
| --- | --- | --- |
| VIO 프레임 | Open-VINS 내부 프레임(IMU 바디 기준, imu_body_frame_mode) | ov 파이프 |
| vision-hub 로컬 프레임 | 이륙 지점 원점, 중력 정렬, +Z 아래(중력 방향), 바닥 기준 | vvhub_body_wrt_local, PX4로 보내는 ODOMETRY |
| fixed 프레임 | AprilTag 등 외부 기준으로 정렬한 프레임 | vvhub_body_wrt_fixed (en_tag_fixed_frame) |
| PX4 로컬 NED | North-East-Down; 실내(자력계 없음)에서는 “N”이 이륙 시 기수 방향 | vehicle_local_position, MAVSDK PositionNedYaw |
| 바디 FRD | Forward-Right-Down | PX4 자세/속도 명령 |

실무 포인트: MAVSDK offboard에서 PositionNedYaw(north, east, down, yaw)의 down은 음수가 위입니다(고도 1 m = down −1.0). 원점은 배터리 연결(VIO 초기화) 지점이므로 항상 같은 자리에서 시작해야 재현성이 생깁니다.

# 카메라

## 카메라 종류

voxl-configure-cameras <config#>가 /etc/modalai/voxl-camera-server.conf를 생성합니다. C26/C27에서는 AR0144 드라이버가 슬레이브 모드로 /usr/lib/camera에 복사되어 트래킹 카메라 프레임이 동기화됩니다.

M0173 프런트엔드 포트 배치: J1 전방 트래킹(ID0) · J2 하방 트래킹(ID6) · J3 전방 ToF(ID3) · J4 전방 hires(ID1) · J5 하방 hires(ID2, Starling 2 미장착).

### tracking_front (VIO)

- 센서 AR0144 (M0166): 1280×800, 글로벌 셔터, 모노, FOV 162° × 139°(대각 84°는 문서 표기 참고), 3 µm 픽셀, f = 1.385 mm, F/2.4, 1.52 g.

- 전방을 향하며 VIO 1차 입력. 파이프 tracking_front. 캘리브레이션 파일 /data/modalai/opencv_tracking_front_intrinsics.yml.

### tracking_down (VIO)

- 동일 AR0144, 하방을 향함. 파이프 tracking_down. 바닥 질감을 보고 VIO 안정성을 높이며, 이륙 전 지면에 가려질 수 있어 vio_cams.conf의 is_occluded_on_ground 옵션이 존재합니다.

- 캘리브레이션 파일 /data/modalai/opencv_tracking_down_intrinsics.yml.

## hires

- 센서 IMX412 (M0161): 4056×3040 (12.3 MP), 롤링 셔터, 컬러, FOV 120.4° × 93.5°(대각 146°). 모드: 4056×3040 @ 15–60, 3840×2160 @ 15–80, 1920×1080 @ 15–240 fps.

- 파이프: hires_small_color(프리뷰/스트리밍), hires_large_color(고해상), 스냅샷(hires_snapshot), 인코딩 스트림(h264/h265). GPS가 있으면 스냅샷 지오태깅.

- CPU/발열 부담이 가장 큰 카메라입니다. 필요 없을 때는 enabled: false 또는 스트리밍 중지.

## 파이프 명세

카메라 서버 설정 필드: type, name, enabled, camera_id, camera_id_second, fps, ae_mode(off|manual|auto|isp|lme_msv), en_preview, en_small_video, en_large_video, en_snapshot, *_venc_mode(h264|h265), *_venc_br_ctrl(cqp|cbr) 등.

| 파이프 (/run/mpa/) | 소스 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| tracking_front, tracking_down | AR0144 | 모노 8-bit 프레임 (VIO 입력) |
| hires_small_color / hires_large_color | IMX412 | 컬러 프리뷰 / 대형 프레임 |
| hires_snapshot | IMX412 | JPEG 스냅샷 |
| tof_depth | PMD ToF | 깊이 이미지 |
| tof_conf | PMD ToF | 신뢰도 이미지 |
| tof_pc | PMD ToF | 포인트클라우드 (VOA 입력) |
| tof_ir | PMD ToF | IR 강도 이미지 |

기본 스트림 해상도/FPS는 공식 문서에 명시되지 않아 우리 설정 파일에서 확인해 기록합니다 [확인 필요: cat /etc/modalai/voxl-camera-server.conf]. 확인은 voxl-inspect-cam <pipe> 또는 포털 Cameras 탭.

## Stereo 카메라 (우리 드론 없음)

- Starling 2 C26/C27에는 스테레오 페어가 없습니다(개별 AR0144 트래킹 카메라). 따라서 voxl-dfs-server(dfs_disparity, dfs_point_cloud)는 동작하지 않고, 깊이 정보는 ToF 단독입니다.

- 스테레오가 필요한 실험(예: 장거리 깊이, 넓은 FOV 장애물 감지)은 Starling 2 Max나 별도 스테레오 모듈이 필요합니다.

# 센서

## TOF (하방 거리계)

- PMD ToF (M0178, LIOW2): 240×180 px, 유효 범위 약 0.1–6 m(데이터시트 4–6 m 표기), FOV 106° × 86°(대각 138°), 5–45 fps, 940 nm, 약 0.9 W.

- Starling 2에서는 전방(M0173 J3)에 장착되어 VOA 입력(tof_pc)으로 쓰이고, vision-hub가 거리 데이터를 PX4 DISTANCE_SENSOR로도 전달해 EKF2_RNG_CTRL 1로 융합합니다. 하방 거리계 역할의 정확한 처리 경로(전방 ToF의 지면 반사 활용 여부)는 공식 문서에 명시되지 않아 (미확인)이며, 우리 드론에서 px4-listener distance_sensor로 실제 데이터 유무를 확인해 기록합니다 [확인 필요].

- 점검: voxl-inspect-tof, voxl-inspect-points tof_pc, 포털 Pointclouds 탭.

## IMU

- VOXL 2 온보드 ICM-42688P ×2: IMU0 → SLPI(PX4 전용, 파이프 imu_px4), IMU1 → 앱 프로세서(voxl-imu-server, 파이프 imu_apps, VIO 입력).

- 설정 /etc/modalai/voxl-imu-server.conf (imu_sample_rate_hz 1000). 캘리브레이션 /data/modalai/voxl-imu-server.cal.

- 점검: voxl-inspect-imu imu_apps, 진동 voxl-inspect-vibration (RED > 5.00 m/s² 또는 > 0.50 rad/s, YELLOW > 2.00 m/s² 또는 > 0.20 rad/s). 진동이 RED면 VIO 품질이 급락합니다(프롭 밸런스/마운트 점검).

## Barometer

- VOXL 2 온보드 BMP388(0x76) + ICP-10100(0x63), SLPI에서 PX4가 직접 읽음. MPA로는 px4_baro 파이프(voxl-mavlink-server 경유), voxl-inspect-baro.

- 실내에서는 에어컨/문 개폐로 기압이 흔들리므로 고도 기준은 EKF2_HGT_REF 3(Vision)으로 두고 기압계는 보조로만 융합(EKF2_BARO_CTRL 1). 프리셋에 exposed_baro / shielded_baro 변형이 있습니다.

## Rangefinder

- Starling 2 기본 구성에는 전용 1D 거리계가 없습니다. voxl-rangefinder-server라는 서비스는 공식 문서에서 확인되지 않음(미확인). VL53L1CX 미니 거리계는 애드온으로 vision-hub voa_inputs의 type: rangefinder로 연결할 수 있습니다(docs.modalai.com/rangefinders).

- 현재 하방 거리는 ToF/VIO 고도에 의존하므로, 정밀 착륙이 필요하면 VL53L1CX 추가를 검토합니다.

# 장애물 회피 시스템

## VOA (Visual Obstacle Avoidance)

- vision-hub가 ToF(또는 DFS) 포인트클라우드를 받아 VIO 이력으로 모션 보정한 뒤 36개 파이 슬라이스(10°)로 축약해 MAVLink OBSTACLE_DISTANCE로 PX4에 전송합니다. 결과 포인트클라우드는 voa_pc_out 파이프에 퍼블리시(voxl-inspect-points voa_pc_out).

- 요구 조건: en_voa true, 올바른 /etc/modalai/extrinsics.conf, voa_inputs에 tof 항목 활성화.

- PX4 권장값(ModalAI): CP_DIST 1.0~1.5, CP_DELAY 0.0(vision-hub가 정확한 타임스탬프 처리), CP_GUIDE_ANG 0.0, CP_GO_NO_DATA 1, MPC_POS_MODE 0(PX4 mainline은 기본 Position 모드 4에서 VOA 미지원), COM_OBS_AVOID 1.

- 한계: ToF FOV(106°) 전방만 커버 → 측면/후방 장애물은 감지하지 않음. voa_memory_s로 최근 1초 장애물을 기억해 일부 보완.

## voxl-dfs-server (미지원)

- 스테레오 페어에서 disparity → dfs_disparity, dfs_disparity_scaled, dfs_point_cloud를 생성하는 서비스. Starling 2에는 스테레오가 없어 사용 불가. 서비스가 설치되어 있어도 비활성 상태로 둡니다(systemctl disable voxl-dfs-server).

## voxl-mapper (설치 가능)

- 3D 볼류메트릭 맵핑 + 경로 계획 서비스. ModalAI: “voxl-mapper를 돌리기 가장 좋은 플랫폼은 Starling 2” — 단, ToF가 있는 SKU 필요(우리 C26/C27 해당).

- 요구: VIO 정상, vision-hub, ToF, voxl-portal(Mapper 탭 의존).

- 설정 순서: ① figure_eight 모드로 Offboard 비행이 정상인지 먼저 검증 → ② systemctl enable --now voxl-mapper → ③ vision-hub "offboard_mode": "trajectory" → ④ 포털 Mapper 탭에서 목표 지정.

- 주의: 참조용(reference) 패키지이며 ModalAI가 손상에 책임지지 않음을 명시. SDK 1.4.5에서 trajectory 모드 중 천장으로 상승한 사례 → SDK 1.6 이상 필수.

## Collision Prevention (PX4)

- PX4 내장 기능. OBSTACLE_DISTANCE(또는 PX4 자체 distance_sensor)를 받아 Position 모드에서 장애물 방향의 속도 명령을 제한합니다.

- 파라미터: CP_DIST(최소 거리, −1 = 비활성), CP_DELAY(센서 지연 보상), CP_GUIDE_ANG(우회 유도 각), CP_GO_NO_DATA(데이터 없는 방향으로 이동 허용 여부).

- 제한: Position 모드 전용(Offboard/Mission에서는 동작하지 않음 → 자율 비행 코드에서는 별도 회피 로직 필요), 센서 데이터 없는 방향은 기본적으로 이동 차단.

# 비행 제어

## PX4 flight modes

| 모드 | 위치추정 | Starling 2 실내 사용 |
| --- | --- | --- |
| Manual / Stabilized | 불필요 | 첫 이륙, VIO 이상 시 대피용 |
| Acro | 불필요 | 비권장 |
| Altitude | 불필요(기압) | VIO 상실 시 PX4가 자동 폴백 |
| Position | 필요(VIO) | 기본 비행 모드. ModalAI는 “Manual로 떠서 공중 전환보다 Position으로 바로 이륙이 더 안전”하다고 안내 |
| Hold | 필요 | 제자리 정지 |
| Offboard | 필요 | vision-hub 또는 MAVSDK가 setpoint 송신. 조종기 스틱 무시됨 |
| Takeoff / Land | 필요 | 자동 이착륙 |
| Return / Mission | 전역 위치 | 실내 사용 불가 |

Commando 8 프리셋 기준 ch6: 앞 = Manual, 중간 = Position, 뒤 = Offboard. ch5 = 킬 스위치.

## voxl-vision-hub offboard modes

PX4가 Offboard 모드로 들어가면 vision-hub가 offboard_mode 값에 따라 setpoint를 생성합니다.

### off (MAVSDK 방식)

- vision-hub는 setpoint를 보내지 않고 외부 MAVLink 클라이언트(MAVSDK/MAVROS) 가 Offboard를 제어합니다.

- 필수 설정: "offboard_mode": "off", "en_localhost_mavlink_udp": true, "localhost_udp_port_number": 14551. 기본값이 figure_eight이므로 바꾸지 않으면 MAVSDK 코드 대신 8자 비행이 실행됩니다(포럼 다수 사례).

- MAVSDK는 Offboard 시작 전 setpoint를 먼저 스트리밍해야 하며(PX4 요구), 스트림이 끊기면 PX4가 failsafe(COM_OBL_RC_ACT)로 전환합니다.

### figure_eight

- Offboard 진입 지점을 중심으로(figure_eight_move_home true) 8자 궤적 비행. VIO/EKF2/vision-hub 연동을 검증하는 표준 테스트 모드(mapper/trajectory 사용 전 반드시 통과).

- 진입 시 “VIO 초기화 지점 위 2 m”로 이동한다는 공식 설명이 있어 천장 높이를 확인해야 합니다.

### follow_tag

- AprilTag(voxl-tag-detector, tag_detections 파이프)를 추적. ModalAI 공식 문구: “R&D 전용, 권장하지 않음 — 장애물 인식 없이 태그를 쫓아감.” 포털 Follow 탭에서 설정.

### trajectory

- voxl-mapper가 퍼블리시하는 plan_msgs(경로)를 따라 비행. 경로는 현재 위치에서 시작해야 하며 robot_radius, collision_sampling_dt, max_lookahead_distance로 충돌 샘플링.

- 그 외 모드: wps(웨이포인트, wps_move_home, wps_stride), backtrack(왔던 길 되돌아가기), vfc(Visual Flight Control, /etc/modalai/vfc.conf).

## MAVSDK Python API

- 연결: System(mavsdk_server_address="localhost", port=50051) + 별도 실행한 mavsdk_server udp://:14551. (자동 서버 실행은 aarch64 휠에 바이너리가 없어 불가.)

- 주요 플러그인(0.12.0 기준, 이름은 최신과 대체로 동일):

  - core.connection_state() — 연결 확인

  - telemetry.health() (is_local_position_ok, is_armable), telemetry.position_velocity_ned(), telemetry.attitude_euler(), telemetry.battery(), telemetry.flight_mode()

  - action.arm() / takeoff() / land() / kill() / set_takeoff_altitude()

  - offboard.set_position_ned(PositionNedYaw(n, e, d, yaw)) → offboard.start() → … → offboard.stop(); set_velocity_ned, set_velocity_body, set_attitude

  - param.get_param_float / set_param_int

  - mission.* — 실내(GPS 없음)에서는 사용하지 않음

- 실내에서 takeoff()는 is_local_position_ok가 true여야 성공합니다. is_global_position_ok는 GPS 없으면 항상 false이므로 예제 코드의 해당 조건은 제거/수정해야 합니다.

- 공식 예제: https://github.com/mavlink/MAVSDK-Python/tree/main/examples (takeoff_and_land.py, offboard_position_ned.py, offboard_velocity_body.py). 0.12.0에서는 asyncio.get_event_loop().run_until_complete(run()) 형태를 사용.

# Modal Pipe Architecture (MPA)

## 파이프 개념

- ModalAI: “서비스, 도구, 그리고 이들을 연결하는 파이프의 조합을 Modal Pipe Architecture(MPA) 라 부른다.”

- 각 서비스는 /run/mpa/<파이프명>/ 디렉터리 아래 POSIX 파이프로 데이터를 퍼블리시하고, 클라이언트는 libmodal_pipe(C/C++)로 구독합니다. 1:N 구독, 낮은 지연, 프로세스 간 결합도 최소화가 목적.

- 서비스 간 의존 관계도 파이프로 표현됩니다(예: voxl-open-vins-server ← imu_apps, tracking_*; voxl-vision-hub ← ov, tof_pc, mavlink_*).

## 활성 파이프 목록

ls /run/mpa/            # 현재 존재하는 파이프
voxl-list-pipes         # 파이프 목록 + 타입
voxl-inspect-services   # 어떤 서비스가 켜져 있는지

우리 드론에서 기대되는 주요 파이프(실제 목록은 [확인 필요: ls /run/mpa]):

| 분류 | 파이프 | 퍼블리셔 |
| --- | --- | --- |
| IMU | imu_apps, imu_px4 | voxl-imu-server / PX4 |
| 카메라 | tracking_front, tracking_down, hires_small_color, hires_large_color, hires_snapshot, tof_depth, tof_conf, tof_pc, tof_ir | voxl-camera-server |
| VIO | ov, ov_extended, ov_status (QVIO면 qvio, qvio_extended, qvio_overlay) | voxl-open-vins-server |
| vision-hub | vvhub_body_wrt_local, vvhub_body_wrt_fixed, vvhub_aligned_vio, voa_pc_out, vfc | voxl-vision-hub |
| MAVLink | mavlink_onboard, mavlink_ap_heartbeat, mavlink_sys_status, mavlink_attitude, mavlink_local_position_ned, mavlink_gps_raw_int, imu_mavlink, px4_baro, rc_channels, rc_active, mavlink_to_gcs, mavlink_from_gcs, gcs_ip_list, mission | voxl-mavlink-server |
| 시스템 | cpu_monitor | voxl-cpu-monitor |
| 태그 | tag_detections | voxl-tag-detector |
| 맵퍼 | plan_msgs 등 | voxl-mapper (설치 시) |

## 파이프 접근 방법

- CLI 인스펙터 — voxl-inspect-<종류> <파이프>: voxl-inspect-cam tracking_front, voxl-inspect-imu imu_apps, voxl-inspect-vio, voxl-inspect-points tof_pc, voxl-inspect-mavlink, voxl-inspect-cpu, voxl-inspect-battery, voxl-inspect-baro, voxl-inspect-tof, voxl-inspect-tags, voxl-inspect-vibration, voxl-inspect-extrinsics, voxl-inspect-vio-cams.

- 웹 — voxl-portal Cameras/Pointclouds/VIO 탭 (REST /api/v1).

- 기록/재생 — voxl-logger --preset_odometry --time 60, voxl-logger --cam tracking_front --samples 1, -i imu_apps, -a(시동 중만) → /data/voxl-logger/; voxl-replay로 재생.

- C/C++ — libmodal_pipe 클라이언트 API(pipe_client_open, 콜백 등). 템플릿: https://gitlab.com/voxl-public/voxl-sdk/services (각 서비스 소스), 크로스 빌드는 voxl-docker -i voxl-cross.

- Python — 공식 Python MPA 클라이언트는 문서에서 확인되지 않음(미확인). 실용적 대안: (a) MAVLink 경유(MAVSDK telemetry로 위치/자세/배터리), (b) voxl-inspect-* 출력을 subprocess로 파싱, (c) /run/mpa/<pipe>/ 하위의 FIFO를 직접 열어 libmodal_pipe 메타데이터 구조체(camera_image_metadata_t, pose_vel_6dof_t 등)를 struct로 언패킹 — 구조체 정의는 modal_pipe_interfaces.h 참고.

# 서비스 관리

## systemd 서비스 목록

| 서비스 | 역할 | 우리 드론 상태 |
| --- | --- | --- |
| voxl-px4 | PX4 비행 컨트롤러 | [확인 필요] |
| voxl-mavlink-server | MAVLink 라우팅 (GCS 14550) | [확인 필요] |
| voxl-vision-hub | VIO→PX4, VOA, offboard 동작, localhost 14551 | [확인 필요] |
| voxl-camera-server | 모든 카메라 드라이버/파이프 | [확인 필요] |
| voxl-imu-server | IMU1 → imu_apps | [확인 필요] |
| voxl-open-vins-server | Open-VINS VIO (ov) | [확인 필요] |
| voxl-qvio-server | 구형 QVIO — Open-VINS와 동시 사용 금지 | [확인 필요: disabled 권장] |
| voxl-cpu-monitor | CPU/온도/팬 제어, cpu_monitor 파이프 | [확인 필요] |
| voxl-portal | 웹 대시보드(80) | [확인 필요] |
| voxl-tag-detector | AprilTag 검출 | [확인 필요] |
| voxl-streamer | RTSP 비디오 스트리밍 | [확인 필요] |
| voxl-tflite-server | TensorFlow Lite 추론(GPU/NPU) | [확인 필요] |
| voxl-logger-auto | 시동 중 자동 MPA 로깅 | [확인 필요] |
| voxl-dfs-server | 스테레오 깊이 — 우리 드론 미지원 | disabled |
| voxl-mapper | 3D 맵핑/경로계획 (옵션) | [확인 필요] |
| voxl-io-server, voxl-rc-server, voxl-focus-camera | SDK 1.4/1.6.4 신규 서비스 | [확인 필요] |
| voxl-wait-for-fs, voxl-time-sync 등 | 시스템 보조 | — |

한눈에 보기: voxl-inspect-services (옵션 -v 상세, -j JSON) — Enabled / Running / CPU 사용률 표시.

## 활성화/비활성화

systemctl status voxl-vision-hub
systemctl start|stop|restart voxl-vision-hub
systemctl enable|disable voxl-vision-hub          # 부팅 시 자동 시작 여부
systemctl enable --now voxl-mapper                # 활성화 + 즉시 시작
voxl-configure-vision-hub enable|disable|wizard   # 서비스별 configure 스크립트
voxl-configure-mpa                                # SKU 기준 전체 재구성(실패해도 계속 진행, 끝나면 전원 재인가)

- 설정 파일(/etc/modalai/*.conf)을 수정한 뒤에는 해당 서비스 restart. JSON 문법 오류가 있으면 서비스가 즉시 죽으므로 journalctl로 확인.

- 발열/CPU 절약을 위해 사용하지 않는 voxl-tflite-server, voxl-streamer, voxl-tag-detector는 disable 고려(단, follow_tag/fixed frame 사용 시 tag-detector 필요).

## 로그 확인

journalctl -u voxl-vision-hub -f          # 실시간
journalctl -u voxl-open-vins-server -n 100
journalctl -b -p err                      # 이번 부팅의 에러만
systemctl stop voxl-vision-hub && voxl-vision-hub -h   # 포그라운드 실행으로 상세 디버그

ModalAI 권장 디버그 루프: systemctl status X → journalctl -u X → 서비스 중지 후 바이너리를 포그라운드로 직접 실행. 흔한 원인: 서비스 disabled, /etc/modalai/ JSON 오류, 상류(의존) 서비스 다운.

# 진단 도구

## voxl-inspect-*

voxl-mpa-tools 패키지의 인스펙터 모음. 대부분 -h로 옵션 확인.

| 명령 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| voxl-inspect-services | 서비스 Enabled/Running/CPU |
| voxl-inspect-cpu [-f -j -t] | 코어별 클럭/온도/사용률, GPU, 메모리, governor(Auto/Perf/Powersave/Conserv/Cool) |
| voxl-inspect-imu imu_apps | 가속도/각속도, 샘플레이트 |
| voxl-inspect-vibration | FFT 기반 진동 등급 |
| voxl-inspect-cam <pipe> | 프레임 해상도/FPS/노출/지연 |
| voxl-inspect-vio / voxl-inspect-vins / voxl-inspect-qvio | VIO 포즈, 특징점 수, quality, state, 에러 코드 |
| voxl-inspect-vio-cams, voxl-inspect-extrinsics | VIO 카메라 설정/외부 파라미터 |
| voxl-inspect-points <pipe> / voxl-inspect-tof | 포인트클라우드/ToF 통계 |
| voxl-inspect-mavlink <pipe> | MAVLink 메시지 흐름 |
| voxl-inspect-battery | 전압/잔량/전류(mavlink_sys_status 기반) |
| voxl-inspect-baro, voxl-inspect-gps | 기압/GPS |
| voxl-inspect-tags, voxl-inspect-detections | AprilTag / tflite 검출 |
| voxl-inspect-sku, voxl-version, voxl-check-calibration | SKU/버전/캘리브레이션 파일 상태 |

## px4-listener

- PX4 uORB 토픽을 콘솔에 출력: px4-listener <topic> [반복 횟수].

- 자주 쓰는 토픽: vehicle_local_position(X/Y/Z 갱신 확인), vehicle_odometry(VIO 입력), estimator_status, input_rc(조종기 수신), battery_status, vehicle_status(arm/mode), distance_sensor, sensor_combined, vehicle_attitude, obstacle_distance(VOA 수신 확인).

- 함께 쓰는 명령: px4-param show [패턴], px4-param set NAME VALUE, px4-commander check(프리플라이트 사유), px4-logger stop.

## voxl-portal

- http://<VOXL IP>/ (포트 80, 모든 인터페이스). 탭: Cameras(모든 이미지 파이프, Multi-View), Pointclouds, Debug(센서/기압계 캘리브레이션, RC 설정, 모터 테스트, 헬스), VIO(라이브/리플레이 궤적), ELRS, Follow, Mapper, Benchmark; CPU/IMU 플롯, FFT 진동 분석, 비행 정보. REST API /api/v1.

- 우측 상단 배터리/시동/모드가 unknown이면 mavlink-server 또는 PX4 미실행. 스트림은 한 번에 하나만 권장(CPU/발열).

## 여러 top/ps 응용

top -o %CPU                          # CPU 상위 프로세스
top -H -p $(pidof voxl-open-vins-server)   # 특정 서비스의 스레드별 부하
ps -eo pid,pcpu,pmem,comm --sort=-pcpu | head -15
voxl-inspect-cpu -f                  # ModalAI식: 온도 + 상위 프로세스
watch -n 1 'cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp'   # 원시 온도(밀리℃)
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_cur_freq  # 코어 클럭(스로틀링 확인)
df -h /data                          # 로그/VS Code 서버 용량
free -m                              # 메모리
iostat 1 / vmstat 1                  # (설치 시) I/O·컨텍스트 스위치

- VIO 프레임 드롭 의심 시: voxl-inspect-cam tracking_front의 FPS와 voxl-inspect-cpu의 클럭을 동시에 보며 스로틀링 상관관계 확인.

- voxl-set-cpu-mode perf로 governor를 고정하면 스로틀링이 클럭 저하로 명확히 관찰됩니다.

# 캘리브레이션

## IMU 캘리브레이션

- 명령: voxl-calibrate-imu — 정지 상태에서 자이로 자동 → 6방향 정지 자세 순서로 진행. 결과 /data/modalai/voxl-imu-server.cal.

- 온도 보정: voxl-calibrate-imu-temp(선택, IMU를 냉각/가열하며 진행) 후 일반 캘리브레이션.

- PX4 쪽 IMU(IMU0)는 별도로 QGC → Sensors(가속도/자이로/수평) 또는 포털 Debug 탭에서 캘리브레이션 → /data/px4/param/parameters_{gyro,acc,level}.cal.

- 재실행 시점: 충돌 후, 큰 온도 변화, 진동 등급 변화, VIO 드리프트 증가 시.

## 카메라 캘리브레이션

- 내부 파라미터(intrinsics): voxl-calibrate-camera tracking_front -f(피시아이 모델), 옵션 -s 6x8(내부 코너 수), -l <m>(격자 크기). ModalAI 기본 보드: 5×6 내부 코너, 65.5 mm. 출력 /data/modalai/opencv_<cam>_intrinsics.yml. 하방 카메라도 동일하게 tracking_down.

- 외부 파라미터(extrinsics): /etc/modalai/extrinsics.conf — 항목 parent, child, T_child_wrt_parent[m], RPY_parent_to_child[deg]. SKU별 공장 프리셋은 voxl-configure-extrinsics(configure-mpa가 실행), 확인은 voxl-inspect-extrinsics. Open-VINS는 extrinsics 오차에 민감하므로 카메라 마운트가 틀어졌다면 재측정 필요.

- 트리거 조건: VIO 에러 0x800 BAD_CAM_CAL, 렌즈/카메라 교체, 충돌 후 VIO quality 저하.

## 우리 드론 캘리브레이션 상태

voxl-check-calibration
ls -l /data/modalai/*.cal /data/modalai/*intrinsics.yml /data/px4/param/*.cal
voxl-inspect-extrinsics

| 항목 | 파일 | 상태 / 마지막 수행일 |
| --- | --- | --- |
| IMU (apps, VIO용) | /data/modalai/voxl-imu-server.cal | [확인 필요] |
| tracking_front intrinsics | /data/modalai/opencv_tracking_front_intrinsics.yml | [확인 필요] |
| tracking_down intrinsics | /data/modalai/opencv_tracking_down_intrinsics.yml | [확인 필요] |
| extrinsics | /etc/modalai/extrinsics.conf (공장 프리셋) | [확인 필요] |
| PX4 gyro/accel/level | /data/px4/param/parameters_{gyro,acc,level}.cal | [확인 필요] |
| PX4 mag | parameters_mag.cal — 실내 구성(SYS_HAS_MAG 0)이면 불필요 | 해당 없음 |

Starling 2는 공장 캘리브레이션 상태로 출하되므로, 위 파일들을 백업해 두고 문제가 생겼을 때만 재캘리브레이션합니다.

# 알려진 이슈 및 제한

## 하드웨어 제한

- 발열: 약 90 °C부터 스로틀링. 프롭 바람에 의존하는 설계라 벤치 장시간 구동/호버링 시 과열 → 팬 필수. hires 스트리밍이 주요 발열원.

- 깊이 센싱: ToF 단독(0.1–6 m, 전방 106°). 스테레오 없음 → DFS 불가, 측·후방 장애물 미감지, 유리/거울/검은 표면에서 ToF 오측.

- 자력계/GPS: 실내에서 사용 불가 → yaw 기준은 이륙 시 기수 방향. 세션 간 절대 방위 없음.

- 배터리: 2S Li-Ion 전용(3S 금지). 비행 시간은 페이로드/스트리밍에 따라 급감.

- 트래킹 카메라: 최소 초점 약 15 cm, 저조도·무질감 환경에서 VIO 저하. 롤링 셔터 hires는 VIO에 사용 불가.

- 전용 1D 거리계 없음: 정밀 착륙/지면 추종은 ToF·VIO 고도에 의존.

## 소프트웨어 제한

- Ubuntu 18.04 / glibc 2.27 / Python 3.6.9 — 최신 VS Code Remote(1.86+/1.99+), 최신 MAVSDK-Python(3.7+), 최신 pip 패키지 다수 미지원. ModalAI는 온보드 개발에 Docker 권장.

- VIO 소스는 하나만 활성화 가능(QVIO + Open-VINS 동시 실행 시 실패).

- offboard_mode 기본값 figure_eight — MAVSDK 사용 시 off로 변경 필수.

- PX4 Collision Prevention은 Position 모드 전용, VOA는 MPC_POS_MODE 0 필요.

- follow_tag는 R&D 전용(공식 비권장). voxl-mapper/trajectory는 참조 구현(책임 면책).

- QGC는 WiFi(UDP 14550)만 가능, USB-C 불가.

- SDK는 개별 apt 업그레이드 대신 전체 플래시(플래시 중 전원 차단 = 벽돌 위험). SDK 1.4.5 이하에서 trajectory 천장 상승 버그 → 1.6 이상 필수.

- PX4 1.14 + FRD odometry + SYS_HAS_MAG 0 조합에서 “heading estimate invalid” 시동 거부 이슈(PX4 #27031).

## 미해결 문제

연구실에서 겪은 문제를 아래 형식으로 누적 기록합니다 [작성 필요]:

| 날짜 | 증상 | 재현 조건 | 시도한 조치 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD | 예: Position 모드 전환 직후 드리프트 | 예: 형광등 아래 무지 바닥 | 예: 바닥 패턴 추가, voxl-reset-vins | 진행 중 |

관찰 시 함께 수집할 것: voxl-version, voxl-inspect-services 출력, journalctl -u voxl-vision-hub -n 200, 해당 비행 ulog(/data/px4/log), voxl-logger --preset_odometry 기록.

# 참고 링크

## 공식 문서

- Docs 루트: https://docs.modalai.com/

- Starling 2: https://docs.modalai.com/starling-2/ · 데이터시트 https://docs.modalai.com/starling-2-datasheet/ · 하드웨어 구조(D0014) https://docs.modalai.com/voxl2-d0014/ · 퀵스타트 https://docs.modalai.com/starling-2-hardware-quickstart/

- VOXL 2: https://docs.modalai.com/voxl2-connectors/ · 온보드 센서 https://docs.modalai.com/voxl2-onboard-sensors/ · 발열 https://docs.modalai.com/voxl2-thermal-performance/ · PX4 문서 https://docs.px4.io/main/en/flight_controller/modalai_voxl_2

- SDK: https://docs.modalai.com/voxl-sdk/ · voxl-suite/릴리스 노트 https://docs.modalai.com/voxl-suite/ · 시스템 이미지 https://docs.modalai.com/voxl2-voxl2-mini-system-image/ · 개발자 부트캠프 https://docs.modalai.com/voxl-developer-bootcamp/

- PX4 on VOXL: https://docs.modalai.com/voxl-px4/ · 파일 구조 https://docs.modalai.com/voxl-px4-files/ · RC 설정 https://docs.modalai.com/voxl2-rc-configs/ · VIO 비행 https://docs.modalai.com/flying-with-vio/ · QGC 연결 https://docs.modalai.com/qgc-wifi/

- 서비스: voxl-vision-hub https://docs.modalai.com/voxl-vision-hub/ · voxl-mavlink-server https://docs.modalai.com/voxl-mavlink-server/ · MAVSDK https://docs.modalai.com/mavsdk/ · Open-VINS https://docs.modalai.com/voxl-open-vins-server/ · 카메라 서버 https://docs.modalai.com/voxl-camera-server/ · IMU 서버 https://docs.modalai.com/voxl-imu-server/ · VOA https://docs.modalai.com/voa/ · DFS https://docs.modalai.com/voxl-dfs-server/ · Mapper https://docs.modalai.com/voxl-mapper/ , https://docs.modalai.com/setting-up-voxl-mapper/ · Portal https://docs.modalai.com/voxl-portal/ · Logger https://docs.modalai.com/voxl-logger/

- MPA/도구: https://docs.modalai.com/mpa/ · Inspect 도구 https://docs.modalai.com/inspect-tools/ · 서비스 디버깅 https://docs.modalai.com/debugging-services/ · configure-mpa https://docs.modalai.com/voxl-configure-mpa/

- 캘리브레이션: IMU https://docs.modalai.com/calibrate-imu/ · 카메라 https://docs.modalai.com/calibrate-cameras/ · extrinsics https://docs.modalai.com/configure-extrinsics/ · 확인 https://docs.modalai.com/check-calibration/

- 센서 모듈: AR0144 https://docs.modalai.com/M0166/ · IMX412 https://docs.modalai.com/M0161/ · ToF https://docs.modalai.com/M0178/ · 프런트엔드 https://docs.modalai.com/M0173/ · 거리계 https://docs.modalai.com/rangefinders/

- PX4: Collision Prevention https://docs.px4.io/main/en/computer_vision/collision_prevention.html · 비행 모드 https://docs.px4.io/main/en/flight_modes_mc/ · Starling https://docs.px4.io/main/en/complete_vehicles_mc/modalai_starling

- MAVSDK-Python: https://github.com/mavlink/MAVSDK-Python · API 문서 http://mavsdk-python-docs.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/

## GitLab 저장소

- voxl-public 그룹: https://gitlab.com/voxl-public

- 서비스 소스(voxl-vision-hub, voxl-camera-server, voxl-open-vins-server 등): https://gitlab.com/voxl-public/voxl-sdk/services

- PX4 파라미터 프리셋: https://gitlab.com/voxl-public/voxl-sdk/utilities/voxl-px4-params

- Docker 이미지(voxl-docker-mavsdk-python 등): https://gitlab.com/voxl-public/voxl-docker-images

- voxl-docker / voxl-cross: https://gitlab.com/voxl-public/support/voxl-docker

- PX4 ModalAI 포크(GitHub): https://github.com/modalai/px4-firmware

## Forum

- ModalAI 포럼: https://forum.modalai.com/ · Starling / Starling 2 카테고리: https://forum.modalai.com/category/44/starling-starling-2

- 참고 스레드: MAVSDK 서버 실행 https://forum.modalai.com/topic/4164/ · figure-8이 대신 실행되는 문제 https://forum.modalai.com/topic/4237/ · “No valid local position estimate” https://forum.modalai.com/topic/4272/ · Starling 2 Max 시동 불가 https://forum.modalai.com/topic/3961/ · CPU 스로틀링 https://forum.modalai.com/topic/3742/ · 천장 상승(SDK 1.4.5) https://forum.modalai.com/topic/4839/ · VS Code Remote 불가 https://forum.modalai.com/topic/4367/ · hires 과열 https://forum.modalai.com/topic/3946/