# Starling 2 메인 가이드

ModalAI Starling 2 (VOXL 2) 실사용 가이드

2026-09-02

Table of Contents

이 문서는 ModalAI 공식 문서(docs.modalai.com), ModalAI 포럼, PX4 공식 문서를 기준으로 작성했으며, “우리 드론”에 대한 항목은 연구실에서 실제로 확인한 값으로 채워 넣도록 [확인 필요] 표시를 남겼습니다. 공식 문서에서 확인되지 않은 항목은 (미확인)으로 표시했습니다.

# 시작하기

## 우리 드론 정보

### SKU, 버전, 접속 정보

| 항목 | 값 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 기종 | ModalAI Starling 2 (플랫폼 코드 D0014-4) | — |
| 컴퓨트 보드 | VOXL 2 (M0054, Qualcomm QRB5165) | voxl-version |
| SKU | [확인 필요] 예: D0014-4-C26-M22-T7 | cat /data/modalai/sku.txt |
| 카메라 구성 | C26 = hires(IMX412) + ToF + tracking 2개(AR0144 전방/하방) / C27 = tracking 3개 | SKU의 C 코드 |
| RC 수신기 | [확인 필요] T7 = ELRS 915 MHz (M0184) / T9 = Ghost 2.4 GHz | SKU의 T 코드 |
| 시스템 이미지 / voxl-suite 버전 | [확인 필요] | voxl-version |
| OS | Ubuntu 18.04 (aarch64), 커널 4.19 | cat /etc/os-release |
| Python | 3.6.9 | python3 --version |
| SSH 계정 | root / oelinux123 | — |
| SoftAP 기본 IP | 192.168.8.1 | — |
| Station 모드 IP (연구실 WiFi) | 192.168.45.157 (DHCP라 바뀔 수 있음) | voxl-my-ip |

SKU 문자열 형식은 D0014-4-CXX-M22-TX이며, CXX가 카메라 구성, TX가 RC 수신기 종류를 의미합니다. ModalAI가 Starling 2에 권장하는 SDK는 1.6.4 이상(비행 검증 완료)이고, 2026년 7월 기준 최신 안정판은 SDK 1.6.6입니다.

### WIFI

- 공장 출하 SoftAP: SSID VOXL-2969670613 / PW 1234567890 (5 GHz AP, VOXL IP 192.168.8.1)

- 우리가 만든 SoftAP: SSID VOXL-m0054 / PW 1234567890 (2.4 GHz)

- 연구실 Station 모드: AgtechLab 네트워크에 접속 (아래 “네트워크 연결” 참고)

## 첫 부팅

- 프로펠러 장착 여부와 배터리 커넥터(XT30)를 확인합니다. Starling 2 배터리는 2S Li-Ion 18650 (Sony VTC6 3000 mAh 또는 4000 mAh 순정팩) 이며 LiPo가 아닙니다. 3S 배터리는 모터가 2S 사양이므로 사용하면 안 됩니다.

- 배터리를 연결하면 ESC가 짧은 부팅음을 내고 VOXL 2가 부팅됩니다(부팅 시간은 공식 문서에 명시되지 않음, 경험상 약 1분 내외 [확인 필요]).

- 벤치 작업 시에는 벽 전원(PSU + XT60→XT30 어댑터)을 쓸 수 있지만, 벽 전원으로는 절대 시동(arm)하지 않습니다.

- PC에서 WiFi 목록에 VOXL-xxxx가 보이면 정상 부팅입니다. 처음에는 SoftAP로 붙어 ssh root@192.168.8.1로 들어갑니다.

- 전원을 끌 때는 그냥 배터리를 뽑아도 되지만, 파일을 수정했다면 먼저 sync를 실행합니다. SDK 플래싱 중에는 절대 전원을 끊지 않습니다(보드가 벽돌이 될 수 있음).

- USB-C로 연결하면 adb shell로도 접근 가능합니다(USB-C ↔ USB-A 케이블 권장, C-to-C는 일부 PC에서 불안정).

## 네트워크 연결

### SoftAP 모드

- 드론이 자체 AP가 되어 PC가 드론에 접속하는 방식. 비행 시 기본 모드로 사용합니다(외부 공유기 의존 없음, 지연 적음).

- 우리 설정 명령:

voxl-wifi softap VOXL-m0054 1234567890     # 2.4 GHz AP (채널 6)
voxl-wifi softap5 VOXL-m0054 1234567890    # 5 GHz AP (채널 149)가 필요할 때

- 비밀번호를 생략하면 기본값 1234567890이 적용됩니다.

- SoftAP에서 VOXL의 IP는 항상 192.168.8.1, 접속한 PC는 192.168.8.10부터 할당됩니다.

- 일부 노트북은 5 GHz AP를 보지 못하므로 2.4 GHz(softap)로 만든 것입니다.

### Station 모드

- 드론이 기존 WiFi(연구실 공유기)에 클라이언트로 접속하는 방식. 인터넷이 필요할 때(apt/pip 설치, 라이브러리 다운로드) 사용합니다.

voxl-wifi station AgtechLab dormxpzmdusrntlf2025!
voxl-wifi station <WiFi이름> <비밀번호>

- 접속 후 IP 확인: 드론에서 voxl-my-ip, 또는 USB로 adb shell voxl-my-ip, 또는 공유기 DHCP 목록.

- 현재 연구실 IP: 192.168.45.157 (DHCP 갱신 시 바뀔 수 있으니 안 되면 위 방법으로 재확인).

### 모드 전환

voxl-wifi getmode                 # 현재 모드 확인
voxl-wifi softap <ssid> [pw]      # → SoftAP(2.4 GHz)
voxl-wifi softap5 <ssid> [pw]     # → SoftAP(5 GHz)
voxl-wifi station <ssid> <pw>     # → Station
voxl-wifi factory                 # 공장 초기화: 5 GHz AP VOXL-<serial> / 1234567890
reboot                            # 모드 변경 후 반드시 재부팅

- 모드 변경 후에는 재부팅이 필요하며, 설정은 재부팅 후에도 유지됩니다.

- 재부팅 후 기존 SSH 세션은 끊어지므로 새 IP로 다시 접속합니다. SSH가 안 되면 USB로 adb shell → voxl-wifi getmode로 상태를 확인합니다.

## SSH 접속

ssh root@192.168.45.157      # Station 모드 (연구실 WiFi)
ssh root@192.168.8.1         # SoftAP 모드

## 비밀번호: oelinux123

- 기본 계정은 root, 비밀번호는 oelinux123 입니다.

- 매번 비밀번호 입력이 번거로우면 PC에서 ssh-copy-id root@<ip>로 공개키를 등록합니다.

# 개발 환경

## VSCode 설치 (v1.85.2)

- VOXL 2는 Ubuntu 18.04(glibc 2.27)입니다. VS Code 1.86부터 glibc ≥ 2.28을 요구하고, 1.99(2025-03)부터는 Remote 서버 자체가 18.04에 설치되지 않아 “The remote host does not meet the prerequisites for running VS Code server” 오류가 납니다.

- 따라서 PC에는 VS Code 1.85.2를 설치하고 자동 업데이트를 꺼둡니다.

  - settings.json에 "update.mode": "none" 추가

  - 다운로드: https://code.visualstudio.com/updates/v1_85 (또는 https://update.code.visualstudio.com/1.85.2/win32-x64-user/stable)

- 확장 프로그램도 최신 버전이 1.85와 호환되지 않을 수 있으므로, Remote-SSH 확장은 1.85 시절 버전으로 고정합니다(확장 우클릭 → Install Another Version).

## Remote-SSH 연결

- VS Code에서 F1 → Remote-SSH: Connect to Host… → root@192.168.45.157 (또는 root@192.168.8.1).

- 플랫폼은 Linux 선택, 비밀번호 oelinux123.

- 첫 연결 시 VOXL에 ~/.vscode-server가 설치됩니다. 이 과정에 인터넷이 필요할 수 있으니 처음에는 Station 모드에서 연결하는 것을 권장합니다.

- ~/.ssh/config에 등록해두면 편합니다:

Host starling2-lab
    HostName 192.168.45.157
    User root
Host starling2-ap
    HostName 192.168.8.1
    User root

- 작업 폴더는 /data/ 아래에 두는 것을 권장합니다(/data는 용량이 크고 SDK 재플래시 시 보존 옵션이 있음). ModalAI 설정 파일은 /etc/modalai/에 있습니다.

## 파일 전송 (SCP)

# PC → 드론
scp my_script.py root@192.168.45.157:/data/
scp -r my_project/ root@192.168.45.157:/data/

# 드론 → PC (예: PX4 로그)
scp -r root@192.168.45.157:/data/px4/log ./px4_logs

- USB 연결 시: adb push my_script.py /data/, adb pull /data/px4/log/sess001/log001.ulg .

- SDK 1.6 시스템 이미지에는 rsync도 포함되어 있어 대용량 동기화에 쓸 수 있습니다.

## nano 편집기

- 기본 이미지에는 nano가 없어 직접 설치했습니다(패치노트 참고). Station 모드에서:

apt update && apt install nano

- 자주 편집하는 파일:

  - /etc/modalai/voxl-vision-hub.conf — offboard 모드, MAVSDK용 localhost UDP

  - /etc/modalai/voxl-px4.conf — GPS/MAG/RC 종류(RC=CRSF_RAW 등)

  - /etc/modalai/voxl-camera-server.conf — 카메라 해상도/FPS

- 편집 후 해당 서비스 재시작: systemctl restart voxl-vision-hub 등.

# 조종기 사용

## 스위치 배치

- Starling 2 순정 조종기는 SKU에 따라 iFlight Commando 8 (ELRS 3.x, 915 MHz) 또는 Orqa (Ghost 2.4 GHz) 입니다. ELRS 송신기 ↔ Ghost 수신기는 서로 호환되지 않습니다.

- Commando 8은 2단 스위치 2개 + 3단 스위치 2개를 가집니다. ModalAI 공식 프리셋(voxl-px4-params/radio_helpers/Commando_8.params)의 채널 매핑은 아래와 같습니다. 우리 조종기의 실제 스위치 위치는 QGroundControl → Vehicle Setup → Flight Modes / Radio 페이지에서 반드시 확인하고 표를 채웁니다:

| 채널 | 기능 (공식 프리셋) | 물리 스위치 위치 (우리 조종기) |
| --- | --- | --- |
| ch1~4 | 롤 / 피치 / 스로틀 / 요 | 스틱 |
| ch5 | Kill switch — 해제(아래) / 킬(위): 모터 즉시 정지 | [확인 필요] |
| ch6 | 비행 모드 (3단) — 앞(위) = Manual / 중간 = Position / 뒤(아래) = Offboard | [확인 필요] |
| 나머지 | 프리셋에서는 미할당(RC_MAP_* = 0) — 필요 시 QGC에서 Altitude/Land 등 추가 | [확인 필요] |

- 바인딩(ELRS): 드론에서 voxl-elrs bind → 수신기 LED 더블 블링크 → 조종기 ELRS Lua 스크립트에서 [Bind]. 이후 드론 전원을 재인가해야 합니다. 상태 확인은 voxl-elrs ping, voxl-elrs get-link-stats, voxl-elrs get-rc.

- PX4 쪽 RC 프로토콜은 /etc/modalai/voxl-px4.conf의 RC= 값(ELRS: CRSF_RAW, Ghost: GHST)으로 결정됩니다. 틀리면 px4-listener input_rc가 데이터를 못 받고 시동이 안 걸립니다.

## 비행 모드

| PX4 모드 | 위치추정 필요? | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Manual / Stabilized | 불필요 | 자세만 안정화. VIO 상태와 무관하게 뜰 수 있어 첫 이륙에 사용 |
| Altitude | 불필요(기압계) | 고도 유지, 수평은 수동 |
| Position | 필요(실내: VIO) | 손을 놓으면 제자리 호버. 실내 비행의 기본 모드 |
| Offboard | 필요 | MAVSDK/voxl-vision-hub가 조종. 자율 비행용 |
| Land | 필요 | 자동 착륙 |
| Return / Mission | 전역 위치(GPS) 필요 | 실내에서는 사용 불가 |

- ModalAI 권장 순서(“Flying with VIO”): 이륙 지점에서 배터리 연결(VIO 원점) → Manual로 이륙 → 안정되면 Position → 필요 시 Offboard.

- Position 모드로 바꾸기 전에 반드시 VIO 상태 확인: voxl-inspect-vio(vision-hub가 정렬한 VIO, Open-VINS/QVIO 공통) 또는 voxl-inspect-vins(Open-VINS 원시 출력)에서 state OKAY, quality > 0, features가 수십 개 이상. 구형 QVIO를 쓰는 경우 voxl-inspect-qvio. 포털의 VIO 탭에서도 확인 가능.

- ModalAI 공식 문구: “Manual로 이륙 후 공중에서 Position으로 전환하는 것보다 Position 모드로 바로 이륙하는 것이 더 안전”합니다. VIO가 OKAY라면 처음부터 Position으로 이륙해도 됩니다. VIO가 없으면 PX4는 자동으로 Altitude 모드로 폴백합니다.

## 시동/종료 절차

시동(Arm)

- 킬 스위치 해제(아래) 확인, 비행 모드 스위치 Manual.

- QGC 또는 포털 상단에서 배터리·모드·“Ready to fly” 확인.

- 왼쪽 스틱을 아래-오른쪽(스로틀 최저 + 요 우측)으로 2~3초 유지 → 모터가 아이들로 회전.

- 회전이 이상하거나(방향/소음) 경고가 뜨면 즉시 왼쪽 스틱 아래-왼쪽으로 시동 해제.

종료(Disarm)

- 착륙 후 스로틀을 최저로 유지 → 자동 해제되거나, 왼쪽 스틱 아래-왼쪽으로 수동 해제.

- 모터가 완전히 멈춘 뒤 킬 스위치를 위로 올려 잠금.

- 배터리 분리 전 파일 변경이 있었으면 sync.

## 수동 비행 팁

- 첫 비행은 프로펠러를 뺀 상태로 시동·모터 회전 방향을 확인합니다.

- Manual 모드에서는 스틱을 놓아도 드론이 흘러가므로 작은 입력으로 보정하며, Position 모드로 넘어가기 전 VIO 품질을 확인합니다.

- VIO는 질감 있고 밝은 환경에서 잘 동작합니다. 무지 콘크리트 바닥, 흰 벽만 보이는 곳, 어두운 곳, 움직이는 풀밭은 피합니다. 트래킹 카메라 최소 초점거리는 약 15 cm이므로 벽·바닥에 너무 붙지 않습니다.

- 이륙 직후에는 천천히 움직여 VIO가 수렴할 시간을 줍니다. 급격한 요(yaw) 회전은 VIO 드리프트를 키웁니다.

- Offboard 테스트 중에는 항상 한 사람이 조종기를 잡고 있다가 이상 시 모드 스위치를 Position/Manual로 내려 즉시 제어권을 회수합니다.

- 실내에서는 프로펠러 가드/네트, 보호안경을 사용하고, 천장 높이를 확인합니다(구 SDK에서 trajectory 모드 중 천장으로 상승한 사례 있음 → SDK 1.6 이상 사용).

# 자율 비행

## MAVSDK 서버 실행

1) voxl-vision-hub 설정 (/etc/modalai/voxl-vision-hub.conf)

"en_localhost_mavlink_udp": true,
"localhost_udp_port_number": 14551,
"offboard_mode": "off"

- offboard_mode 기본값은 figure_eight입니다. off로 바꾸지 않으면 Offboard 모드 진입 시 vision-hub가 스스로 8자 비행을 시작하므로 반드시 변경합니다.

- 저장 후 systemctl restart voxl-vision-hub, voxl-inspect-services로 voxl-vision-hub, voxl-mavlink-server, voxl-px4가 모두 실행 중인지 확인합니다.

2) 포트 정리

| 포트 | 용도 |
| --- | --- |
| UDP 14550 | voxl-mavlink-server → 외부 GCS(QGC)/외부 PC. 기본 대상 IP 192.168.8.10/.11 (/etc/modalai/voxl-mavlink-server.conf) |
| UDP 14551 | voxl-vision-hub가 localhost 전용으로 열어주는 MAVSDK/MAVROS 포트 |

3) mavsdk_server 실행 (드론 위에서)

- aarch64용 pip 휠에는 mavsdk_server 바이너리가 포함되어 있지 않으므로 서버를 따로 실행해야 합니다.

- 우리 환경(Python 3.6.9 + mavsdk 0.12.0)은 공식 지원 조합(Python ≥ 3.7)이 아니므로, 서버 바이너리는 mavsdk 0.12.0과 맞는 MAVSDK 릴리스( https://github.com/mavlink/MAVSDK/releases )에서 mavsdk_server_linux-arm64-musl을 받아 사용합니다 [사용 중인 바이너리 버전 확인 필요].

cd /data/mavsdk
chmod +x mavsdk_server_linux-arm64-musl
./mavsdk_server_linux-arm64-musl -p 50051 udp://:14551

- ModalAI 공식 경로는 voxl-docker-mavsdk 컨테이너(/data/docker/mavsdk/run-docker.sh)이지만, 우리는 네이티브 Python으로 운용합니다.

## 비행 코드 실행

import asyncio
from mavsdk import System

async def run():
    # 서버를 직접 띄웠으므로 자동 실행을 막고 주소/포트만 지정
    drone = System(mavsdk_server_address="localhost", port=50051)
    await drone.connect()

    async for state in drone.core.connection_state():
        if state.is_connected:
            print("-- Connected")
            break

    async for health in drone.telemetry.health():
        if health.is_local_position_ok:   # 실내: VIO 기반 로컬 위치가 OK여야 함
            break

    await drone.action.arm()
    await drone.action.takeoff()
    await asyncio.sleep(5)
    await drone.action.land()

asyncio.get_event_loop().run_until_complete(run())

- 실행: 다른 SSH 터미널에서 python3 /data/scripts/takeoff_and_land.py.

- 참고 예제: MAVSDK-Python 저장소 examples/ (takeoff_and_land.py, offboard_position_ned.py 등). 0.12.0 API와 최신 문서 API가 다를 수 있으니 pip show mavsdk 버전에 맞는 예제를 사용합니다.

- ModalAI는 실기 전 HITL로 먼저 검증할 것을 권장합니다.

## 안전 절차

- 조종기는 항상 켜두고 모드 스위치로 Offboard를 빠져나오면 즉시 수동 제어로 복귀한다는 점을 모든 참여자가 알고 있어야 합니다.

- 킬 스위치가 QGC에서 매핑되어 있는지 매 세션 확인.

- PX4 안전 파라미터(QGC → Safety):

  - 지오펜스: GF_ACTION, GF_MAX_HOR_DIST, GF_MAX_VER_DIST (실내 천장 높이보다 낮게)

  - RC 상실: NAV_RCL_ACT, COM_RC_LOSS_T

  - 저전압: COM_LOW_BAT_ACT (0 경고 / 2 착륙 / 3 귀환·착륙)

- 스크립트에는 항상 예외 처리로 land()가 호출되도록 작성하고, 첫 실행은 이륙 고도 0.5~1 m, 저속으로 제한합니다.

- 이륙 전 px4-listener vehicle_local_position에서 X/Y/Z가 모두 갱신되는지 확인(Z만 움직이고 X/Y가 0에 고정되면 EKF2 파라미터 문제).

## 로그 확인

- 스크립트 로그: python3 script.py 2>&1 | tee /data/logs/flight_$(date +%F_%H%M).log

- vision-hub 동작 확인: journalctl -u voxl-vision-hub -f, 오프보드 디버그는 voxl-vision-hub --debug_offboard(서비스 중지 후 수동 실행).

- PX4 비행 로그(ulog): /data/px4/log/sessNNN/logNNN.ulg — 아래 “로그 다운로드” 참고.

- 실시간 텔레메트리: px4-listener vehicle_local_position, px4-listener battery_status, voxl-inspect-mavlink.

# 웹 대시보드 (Portal)

## 접속

- 브라우저에서 http://<드론 IP>/ (포트 80). SoftAP면 http://192.168.8.1/, 연구실 WiFi면 http://192.168.45.157/.

- 서비스: voxl-portal (systemctl status voxl-portal, 설정은 voxl-configure-portal).

## 주요 페이지

| 탭 | 내용 |
| --- | --- |
| Cameras | 모든 이미지 파이프 실시간 보기(tracking_front/down, hires, tof 등), Multi-View 콜라주 |
| Pointclouds | ToF/스테레오 포인트클라우드 3D 뷰 |
| VIO | VIO 궤적 실시간 표시 — Position 모드 전 확인용 |
| Debug | 센서/기압계 캘리브레이션, RC 설정, 모터 테스트, 헬스 체크 |
| ELRS | ELRS 수신기 상태/바인딩 |
| Follow / Mapper / Benchmark | follow_tag 설정, voxl-mapper(설치 시), 성능 벤치 |

- 우측 상단에 배터리 %, 시동 상태, 비행 모드가 표시됩니다. unknown이면 voxl-mavlink-server 또는 voxl-px4가 실행 중이 아닙니다.

## 활용 팁

- 카메라 스트리밍은 CPU/발열을 크게 올리므로 한 번에 하나의 카메라만 보고, 특히 hires + Multi-View 동시 스트리밍은 피합니다(과열 사례 보고됨).

- Debug 탭의 모터 테스트는 프로펠러를 뺀 상태에서만 사용.

- VIO 탭에서 궤적이 튀거나 리셋되면 voxl-inspect-vio로 quality/에러 비트를 확인합니다.

# 자주 하는 작업

## 발열 확인

voxl-inspect-cpu        # 코어별 MHz / °C / 사용률, GPU, 메모리, governor
voxl-inspect-cpu -f     # 상위 프로세스 포함
voxl-inspect-cpu -t     # 1회 출력

- voxl-cpu-monitor 서비스가 켜져 있어야 합니다.

- 유휴 시 약 43~44 °C가 정상. 약 90 °C부터 스로틀링이 시작되고 95 °C 부근에서 클럭이 크게 떨어집니다(ModalAI 공식 답변). 비행 중에는 프로펠러 바람으로 냉각되지만, 벤치에서 오래 켜둘 때는 25×25 mm 5 V 팬을 VOXL 2 위에 올려둡니다.

- voxl-set-cpu-mode perf|auto|powersave로 governor를 바꿀 수 있습니다(perf는 스로틀링이 더 잘 보임).

## CPU/프로세스 확인

voxl-inspect-cpu -f
top                 # 또는 htop (설치되어 있으면)
voxl-inspect-services   # voxl-* 서비스 실행/활성화 상태 한눈에
ps aux | grep voxl

## 로그 다운로드

# PX4 ulog 전체
scp -r root@192.168.45.157:/data/px4/log ./px4_logs
# 특정 파일
adb pull /data/px4/log/sess001/log001.ulg .

- ulog는 기본적으로 시동~해제 구간만 기록됩니다. 부팅부터 기록하려면 /etc/modalai/voxl-px4.conf의 logger 옵션에 -e를 추가하고, 전원을 끄기 전 px4-logger stop을 실행합니다.

- 분석: https://logs.px4.io (Flight Review)에 업로드, 또는 QGC → Analyze → Log Download.

- MPA 파이프(VIO, IMU, 카메라) 기록: voxl-logger --preset_odometry --time 60 --note "vio test" → /data/voxl-logger/에 저장, voxl-replay로 재생. 시동 중에만 자동 기록하려면 systemctl enable --now voxl-logger-auto.

## 파라미터 백업

- PX4 파라미터는 기본값과의 차이만 /data/px4/param/parameters 파일에 저장됩니다(이 파일을 지우면 공장 기본값으로 복귀).

# 백업
scp root@192.168.45.157:/data/px4/param/parameters ./px4_params_$(date +%F)
# 현재 값 확인
px4-param show

- QGC → Vehicle Setup → Parameters → Tools → Save to file 로도 백업/복원 가능.

- 프리셋 적용: voxl-configure-px4-params -w (위저드) → EKF2_helpers → indoor_vio_missing_gps.params (실내 VIO 전용). 프리셋 원본: https://gitlab.com/voxl-public/voxl-sdk/utilities/voxl-px4-params

- 캘리브레이션 파일도 함께 백업: /data/modalai/voxl-imu-server.cal, /data/modalai/opencv_tracking*_intrinsics.yml, /data/px4/param/parameters_{gyro,acc,mag,level}.cal. 상태 확인은 voxl-check-calibration.

# 트러블슈팅

## 시동 안 걸릴 때

먼저 QGC 상단 메시지나 px4-commander check로 거부 사유를 확인합니다.

| 메시지/증상 | 원인 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| “No valid local position estimate” / “vision position estimate not available” | VIO가 EKF2에 융합되지 않음 | 아래 “EKF 관련 에러” 참고 |
| “Compass sensor 0 missing” | 실내 세트에 자력계 없음 | SYS_HAS_MAG 0, EKF2_MAG_TYPE 5, SENS_MAG_MODE 0 |
| RC 신호 없음 (px4-listener input_rc 비어 있음) | 바인딩 안 됨 또는 voxl-px4.conf의 RC= 값 오류 | ELRS는 RC=CRSF_RAW, 재바인딩 후 전원 재인가 |
| 킬 스위치 켜짐 | 스위치 위치 | 킬 스위치 아래로 |
| 배터리 저전압 | 방전 | 충전 후 재시도 |
| RC 미캘리브레이션 | 새 조종기 | QGC → Radio → Calibrate |

- 실내 VIO 비행용 권장 파라미터(포럼에서 Starling 2 계열로 검증): EKF2_EV_CTRL 15, EKF2_HGT_REF 3, COM_ARM_WO_GPS 1, SYS_HAS_GPS 0, SYS_HAS_MAG 0, EKF2_MAG_TYPE 5, SENS_MAG_MODE 0, voxl-px4.conf에 GPS=NONE, 그리고 indoor_vio_missing_gps.params 프리셋 적용.

## EKF 관련 에러

- VIO 상태 확인: voxl-inspect-vio (Open-VINS 원시 출력은 voxl-inspect-vins, 구형 QVIO는 voxl-inspect-qvio)

  - state: FAIL(0) / INIT(1) / OKAY(2)

  - quality: −1이면 실패, 값이 클수록 좋음 (Open-VINS 기본 임계값: 14 이하 나쁨, 35 이상 좋음)

  - 에러 비트: 0x1 COV_ERROR, 0x10 NO_FEATURES, 0x800 BAD_CAM_CAL, (QVIO) IMU_OOB, IMU_BW, NOT_STATIONARY

- Open-VINS는 움직이는 중에도 수십 ms 내 초기화됩니다. 구형 QVIO는 정지 상태에서만 초기화되며 성공할 때까지 3초마다 리셋하므로 드론을 바닥에 가만히 두고 기다립니다.

- 리셋/재시작:

voxl-reset-vins                            # Open-VINS 리셋 (QVIO는 voxl-reset-qvio)
systemctl restart voxl-open-vins-server    # (QVIO는 voxl-qvio-server)
systemctl restart voxl-vision-hub
voxl-inspect-services                      # VIO 서비스가 하나만 켜져 있는지 확인 (둘 다 켜면 실패)

- px4-listener vehicle_local_position에서 Z는 바뀌는데 X/Y가 0에 고정되면 VIO가 아니라 EKF2 융합 파라미터(EKF2_EV_CTRL 등) 문제입니다.

- 환경 개선: 조명 확보, 바닥/벽에 질감(포스터, 테이프 패턴) 추가, 카메라 렌즈 청소.

- 그래도 안 되면 전원 재인가 후 1)부터 반복.

## VSCode 연결 실패

| 증상 | 조치 |
| --- | --- |
| “The remote host does not meet the prerequisites for running VS Code server” | glibc 문제. VS Code 1.85.x 사용, "update.mode": "none" 확인. 1.86+로 자동 업데이트되었으면 재설치 |
| 서버 설치 중 멈춤 | 드론이 인터넷에 연결(Station 모드)되어 있는지 확인, /data 여유 공간 확인(df -h /data) |
| 호스트를 못 찾음 | IP 변경 여부(voxl-my-ip), 같은 네트워크인지, 터미널에서 ssh root@<ip>가 되는지 먼저 확인 |
| 확장 프로그램 오류 | Remote-SSH 확장을 1.85 호환 버전으로 다운그레이드 |

- 대안: VS Code 1.85 대신 오픈소스 “Open Remote - SSH” 확장(포럼 사용자 성공 사례) 또는 scp + nano로 작업.

## 발열 문제

- 증상: voxl-inspect-cpu에서 클럭(MHz)이 계속 떨어짐, 카메라 프레임 드롭, VIO 품질 저하, 포털 지연.

- 원인: 벤치에서 장시간 전원 인가 + 카메라 스트리밍(특히 hires) + 직사광/무풍.

- 조치: 팬으로 송풍, 포털 스트리밍 중지, 불필요한 서비스 중지(systemctl stop voxl-tflite-server 등), 비행 사이에 전원 끄기. 90 °C 이상이 지속되면 비행하지 않습니다.

## 배터리 관련

- 상태 확인: voxl-inspect-battery (전압/잔량/전류/전력, vision-hub와 PX4가 실행 중이어야 함), 포털 우측 상단.

- 저전압 failsafe 파라미터: BAT_LOW_THR(경고, 예: 0.15), BAT_CRIT_THR, BAT_EMERGEN_THR, COM_LOW_BAT_ACT. 포럼에서 Starling 2용으로 BAT1_V_EMPTY 2.8~2.9가 사용된 사례 있음 [우리 값 확인 필요].

- QGC에서 배터리가 200 V대로 표시되는 것은 구 voxl-px4의 voltages_ext 버그 → SDK 업데이트로 해결.

- 3S LiPo 사용 금지 (모터/ESC 2S 사양). 순정 2S Li-Ion 또는 XT30 커넥터의 2S 18650 팩만 사용.

# 안전 수칙

## 비행 전 체크리스트

- 배터리 완충(4.2 V/셀) 및 벨크로/스트랩 고정

- 프로펠러 체결·회전 방향 확인, 손상 없음 (첫 세션은 프롭 제거 후 시동 테스트)

- 커넥터·안테나·케이블 이상 없음, 카메라 렌즈 청결

- 조종기 바인딩 확인, 킬 스위치 매핑을 QGC에서 확인

- 드론을 들어 기울였을 때 QGC 자세 표시가 따라 움직임

- voxl-inspect-vio: state OKAY, quality > 0 (또는 포털 VIO 탭)

- voxl-inspect-services: voxl-px4, voxl-vision-hub, voxl-mavlink-server, voxl-camera-server 정상

- voxl-inspect-cpu: 온도 정상

- 야외라면 GPS 락, QGC 프리플라이트 전부 녹색

- 이륙 지점 = VIO 초기화 지점(배터리 연결 위치)

- 주변 인원 이격, 보호안경, 실내 네트/가드, 천장 높이 파악

- Offboard 테스트라면 offboard_mode: off 및 조종기 담당자 지정

## 비상 대응

- 제어 이상/스크립트 폭주: 모드 스위치를 Position 또는 Manual로 → 수동 제어권 회수.

- 충돌 임박/인명 위험: 킬 스위치 위 → 모터 즉시 정지(드론이 추락하므로 저고도·네트 위에서만 사용 판단).

- VIO 상실로 드리프트: Manual/Altitude로 전환해 수동 착륙. Position 모드 유지 금지.

- RC 상실: NAV_RCL_ACT failsafe(착륙 권장)에 맡기되, 사전에 설정 확인.

- 배터리 경고: 즉시 착륙. COM_LOW_BAT_ACT를 2(착륙)로 두면 자동 착륙.

- 착륙 후 스로틀 최저 유지 → 시동 해제 → 킬 스위치 위 → 배터리 분리.

- 충돌 후에는 프로펠러·프레임·카메라 마운트 점검, IMU 재캘리브레이션(voxl-calibrate-imu) 고려.

## 배터리 관리

- 종류: 2S Li-Ion 18650 (LiPo 아님). 최대 4.2 V/셀, 충전은 1C 이하(약 3 A) 로 Li-Ion 모드가 있는 밸런스 충전기 사용.

- 충전 시 드론에서 배터리를 분리합니다(ModalAI: 충전 중 사용은 어떤 하드웨어도 검증되지 않음). USB-C로는 충전되지 않습니다.

- 보관: 장기 보관 시 셀당 약 3.6~3.8 V(일반 Li-Ion 관례, ModalAI 공식 수치 없음). 비행 중 셀당 약 3.3 V 이하로 방전시키지 않습니다.

- 충전은 내화 백/안전한 장소에서, 충돌 후에는 외관·전압 점검 후 사용. 부풀거나 손상된 팩은 폐기.

- 순정 교체팩: ModalAI M10000538 (4000 mAh 2S1P, 7.4 V, XT30, 108 g).

# 패치노트

## nano 설치 완료

- 기본 이미지에 없던 nano를 Station 모드에서 apt install nano로 설치. 설정 파일 편집용.

## 파이썬 3.6.9환경

- Ubuntu 18.04 기본 Python 3.6.9 사용(시스템 이미지 고정). pip3는 apt install python3-pip로 설치.

- 주의: voxl-* 패키지를 apt upgrade로 개별 업데이트하는 것은 지원되지 않음(SDK 전체 플래시 방식). Python 패키지만 pip로 관리.

## mavsdk 0.12.0

- Python 3.6에서 설치 가능한 MAVSDK-Python 버전으로 mavsdk==0.12.0 사용. aarch64 휠에는 mavsdk_server가 없어 서버 바이너리를 별도로 실행(위 “MAVSDK 서버 실행” 참고).

## vscode 설치 1.85.2

- PC에 VS Code 1.85.2 고정 설치, 자동 업데이트 비활성화("update.mode": "none"). Ubuntu 18.04 glibc 2.27 호환 마지막 계열.

# 참고 자료

## 기술 문서 링크

- 내부 문서: 「Starling 2 기술 문서」 (같은 폴더) — 시스템 구조, VIO/EKF2, 카메라 파이프, MPA, 서비스, 캘리브레이션 상세

## 공식 docs 링크

- Starling 2: https://docs.modalai.com/starling-2/ · 데이터시트: https://docs.modalai.com/starling-2-datasheet/ · 구조: https://docs.modalai.com/voxl2-d0014/

- 개발자 부트캠프: https://docs.modalai.com/voxl-developer-bootcamp/

- VOXL SDK / voxl-suite: https://docs.modalai.com/voxl-sdk/ , https://docs.modalai.com/voxl-suite/ · 다운로드: https://downloads.modalai.com

- WiFi: https://docs.modalai.com/voxl-2-wifi-setup/ · ADB: https://docs.modalai.com/setting-up-adb/ · 버전 확인: https://docs.modalai.com/voxl-version/

- PX4 on VOXL: https://docs.modalai.com/voxl-px4/ · 파라미터 프리셋: https://gitlab.com/voxl-public/voxl-sdk/utilities/voxl-px4-params · VIO 비행: https://docs.modalai.com/flying-with-vio/

- RC/ELRS: https://docs.modalai.com/voxl2-rc-configs/ , https://docs.modalai.com/voxl-elrs/ · 첫 비행: https://docs.modalai.com/fc-first-flight/

- MAVSDK: https://docs.modalai.com/mavsdk/ , https://github.com/mavlink/MAVSDK-Python · voxl-vision-hub: https://docs.modalai.com/voxl-vision-hub/ · MAVLink 라우팅: https://docs.modalai.com/mavlink/

- Portal: https://docs.modalai.com/voxl-portal/ · Logger: https://docs.modalai.com/voxl-logger/ · Inspect 도구: https://docs.modalai.com/inspect-tools/ · 발열: https://docs.modalai.com/voxl2-thermal-performance/

- PX4 문서: https://docs.px4.io/main/en/complete_vehicles_mc/modalai_starling , 비행 모드 https://docs.px4.io/main/en/flight_modes_mc/ , 안전 https://docs.px4.io/main/en/config/safety.html , Flight Review https://logs.px4.io

- ModalAI 포럼(Starling 카테고리): https://forum.modalai.com/category/44/starling-starling-2